گزارش پروژه اول

سیستم های کنترل خطی

نگار میرگتی ۸۱۰۱۹۴۴۱۳

بدست آوردن نقاط تعادل-1

a = 4, b = 1, c = 3 =>

= 4,  = 4/10,   = 3/10,  = 3

در نتیجه معادلات به شکل زیر در خواهند آمد‌ :

dxdt= 4x –(4/10)xy

dydt= 3xy – 3/10y

شرط تعادل :0 =  dxdt برای معادله اول و dydt=0  برای معادله دوم.

4x – (4/10)xy = 0 => 4x = (4/10)xy => 1 : x = 0 , 2 : y = 10

3xy – (3/10)y = 0 => 3xy = (3/10)y => 1 : y = 0, 2 : x = 1/10

در نتیجه دو نقطه ی تعادل برابر خواهند بود با :

x = 0, y = 0

x = 1/10, y = 10

-2 خطی سازی سیستم حول نقاط تعادل و بررسی پایداری

بدست آوردن فضای سیستم خطی شده  و رسم پاسخ ها در متلب-3

این بخش در فایل stateSpace.m  پیاده سازی شده است.  نمودار های خواسته شده در زیر قابل مشاهده است.

سمت راست : شکار و شکارچی نسبت به زمان، سمت چپ شکار و شکارچی نسبت به هم

۴- بررسی سیستم در سیمولینک

۵- بدست آوردن تابع تبدیل و پاسخ پله و ضربه

این بخش در فایل  part5to11.m 	پیاده سازی شده است. تابع تبدیل فضای حالت به کمک دستورات زیر بدست آمد :

A =  [0 -0.04; 0.3 0];

B = [1; 0];

C = [1 0];

D = 0;

SS=ss(A,B,C,D);

TFs=tf(SS);

TFs =

s

-----------

s^2 + 0.012

Continuous-time transfer function.

سپس پاسخ پله و پاسخ ضربه به کمک دستورات زیر بدست آمد :

subplot(4,1,1)

step(TFs, 1000)

subplot(4,1,2)

impulse(TFs, 1000)

که نتایج بدست آمده در زیر قابل مشاهده است.

پاسخ پله و پاسخ ضربه ی تابع تبدیل

در ادامه به کمک دستورات زیر تابع تبدیل را به معادلات حالت تبدیل می کنیم.

[n,d]=ss2tf(A,B,C,D);

[Aprime, Bprime,Cprime, Dprime] = tf2ss(n, d);

معادله حالت بدست آمده به صورت زیر است :

tf2ss(n, d)

ans =

0        -0.0120

1.0000         0

که با معادله حالت ما متفاوت می باشد. علت این است که ...

۷- ارتباط میان پاسخ ضربه سیستم و پاسخ به شرایط اولیه

۸- پاسخ پله تبدیل به همراه بهره ی ۰.۰۱ و فیدبک واحد

پیاده سازی این بخش در فایل part5to11.m  آورده شده است. به کمک دستورات زیر پاسخ پله سیستم مورد نظر را بدست می آوریم :

k = 0.01;

Tfeed = feedback(TFs*k, 1);

subplot(4,1,3);

step(Tfeed);

S = stepinfo(Tfeed);

خروجی در زیر قابل مشاهده است.

۹-  شبیه سازی پاسخ شیب

پیاده سازی این بخش در فایل part5to11.m  آورده شده است. از آنجایی که در متلب دستوری برای بدست آوردن پاسخ شیب وجود ندارد، از دستور step  و روش زیر استفاده می کنیم.

s = tf('s');

subplot(4,1,4), step(Tfeed / s);  % Ramp response

StepRampInfo = stepinfo(Tfeed / s);

خروجی در زیر قابل مشاهده است.

همچنین اطلاعات این پاسخ در زیر آورده شده است.

همانطور که دیده می شود فراجهش برابر با 86.6279  و settling Time  برابر با 777.4555  می باشد.

۱۰-  پاسخ سیستم حلقه بسته بالا به چند ورودی سینوسی با فرکانس و دامنه دلخواه

پیاده سازی این بخش در فایل part5to11.m  قرار داده شده است. چهار ورودی سینوسی زیر انتخاب شده است :

u = sin(130*t);

u = 10 * sin(10*t);

u = 34 * sin(0.1*t);

u = 5 * sin(t);

به کمک دستور زیر پاسخ سیستم به هر یک از این ورودی ها بدست آمد :

y = lsim(Tfeed, u, t);

plot(t, y)

نتایج بدست آمده برای هر یک از ورودی های بالا به ترتیب  در زیر قابل مشاهده است.

۱۱- تابع تبدیل جدید

۱۲- شبیه سازی سیستم غیر خطی

پیاده سازی این بخش در فایل predPrey_nonlinear.m   قرار داده شده است. خواسته های سوال ۳ برای این سیستم بدست آورده شده است که نتایج آن در زیر قابل مشاهده است.

سمت راست : شکار و شکارچی نسبت به زمان، سمت چپ شکار و شکارچی نسبت به هم